[image: image1.jpg]


[image: image144.png]Select Lens ' x|

Select a focal length or camera: Description: m

Apple QuickT ake | [Use this lens to stitch the sample
Apple QuickT ake 200 (Coit Tower panorama. Cancel |
Canon PowerShoot 350

Canon PowerShoot 600 _I
Canon PowerShot 350 Delete I

Canon PowerShot A5 Recommended number of pictures: Custom...
Casio QV-200 and QY-700 - -
. 8 pictures [Portrait mode)
Casio QV-50005X Sl Mode)
Casio OY-70005% pictures (Landscape Mode]
Casio QV-770

Connectix DuickCam LI Download New Lerses.




[image: image145.wmf]

[image: image146.wmf][image: image147.wmf][image: image148.wmf]
Schnellstart
1. Aufnahme von Bildern →Siehe Seite 10
Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Aufnahme[image: image158.wmf]→Benutzen Sie das Suchfenster oder den LCD-Monitor, um das Bild einzurichten→Drücken Sie den Auslöser halb herunter, bis der Fokus festgesetzt ist→Drücken Sie den Auslöser ganz herunter
2. Wiedergabe von Bildern →Siehe Seite 17
Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Wiedergabe[image: image2.wmf]→Markieren Sie das Bild, das Sie suchen, mit den Pfeiltasten([image: image3.jpg]A/V



)
3. Löschen von Bildern →Siehe Seite 20
Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Löschen[image: image4.wmf]→Wählen Sie Aktuell löschen→Markieren Sie das Bild, das Sie suchen, mit den Pfeil-Tasten([image: image5.jpg]A/V



)→Drücken Sie auf die OK-Taste
4. Übertragen von Bildern zum Computer →Siehe Seite 41
Sie können Bilder mit Hilfe des bereitgestellten USB-Kabels in Ihren Rechner kopieren und dort mit Hilfe der Software ansehen und verändern. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

PC: Installieren Sie den Kameratreiber (für Win98)→Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an Ihren Rechner an→Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Port Ihrer Kamera an→Schalten Sie Ihre Kamera ein→Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Computer[image: image6.wmf]→Doppelklicken Sie auf den austauschbaren Datenträger in Arbeitsplatz→Beginnen Sie mit dem Übertragen der Bilder zum Computer
Mac: Installieren Sie den Kameratreiber→Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an Ihren Rechner an→Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Port Ihrer Kamera an→Schalten Sie Ihre Kamera ein→Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol in Computer[image: image7.wmf] Doppelklicken Sie auf den austauschbaren Datenträger auf dem Desktop→Beginnen Sie mit dem Übertragen der Bilder zum Computer
Inhaltsverzeichnis
1Einführung


1Packungsinhalt


1Was ist enthalten


1Optionales Zubehör:


2Älltägliches Benutzen dieser Kamera


4Kennenlernen der Kamera


4Bestandteile der Kamera


4Vorderseite


5Rückseite


6Anschlüsse


7Modus-Wählscheibe


7Status-LCD


8Beginneng


8Anbringen des Riemens


8Einlegen der Batterien


9Benutzen des Netzteils


9Einstecken der CompactFlash-Karte


10Grundlagen der Fotografie


10Aufnahme von Bildern


10Benutzen des Suchfensters


11Benutzen des LCD-Monitors


11Digitalzoom


12Benutzen des Selbstauslösers


13Einstellen des Fokus (Auto-, Makro- oder Unendlich-Modus)


14Einstellen der Auflösung und Qualität


16Benutzen des Blitzes


17Wiedergabe von Bildern


17LCD-Monitor


19Fernsehbildschirm


20Löschen von Bildern


20Aktuell Löschen


21Alle Löschen


22Kameramodus-Wählscheibe


22 Aufnahme-Modus


22Fokus


23LCD-Helligkeit


24Schnellansicht


25Weissabgleich


26EV-Kompensation


27Wiedergabe-Modus


27LCD-Helligkeit


28Diaschau


28Zur CF-Karte


29DPOF (Digital Print Order Format)


29DPOF-Benutzeroberfläche


32Setup-Modus


32Datum/Zeit


33Sparache


34Ton


34Medium formatieren


35Video-Modus


35Autom. Strom Aus


36Zurücksetzen


37Ton = EIN


37Löschen-Modus


39Aktuell Löschen


39Alle Löschen


40Computer-Modus


41Übertragen von Bildern zum Computer


41Systemanforderungen


42Installation der Software für PC


42Für Benutzer von Windows 98


42Für Benutzer von Windows 2000/Me


43Herunterladen von Bildern


43Bearbeiten von Bildern


43Benutzen von MGI PhotoSuite


45Benutzen von MGI PhotoVista


49Installation des Kameratreibers für Mac


50Zusätzliche Information


50Teilenamen und Funktionen


50Suchfenster


50LCD-Monitor


51Anzeige-Taste


51Menü-Taste


52OK-Taste


52Ein-/Aus-Taste


52Auslöser-Taste


53Selbstauslöser-Taste


54Modus-Wählscheibe


54Batteriestromanzeige


55Digitale Anzeige


56Anhang


56LED-Mitteilungen


57Technische Daten




Einführung

Packungsinhalt

Was ist enthalten
· Digitalkamera

· USB-Kabel
· Gebündelte Software mit Kameratreiber
· Software-CD-ROM

· Benutzerhandbuch
· Kameratasche & Riemen
· 4 x “AA” Alkali-Batterien
Optionales Zubehör:
· CompactFlashTM Speicherkarte: 4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 48MB, 64MB, 96MB und 128MB

· Netzteil
Älltägliches Benutzen dieser Kamera

[image: image8.wmf]
Älltägliches Benutzen dieser Kamera

[image: image9.wmf]
Kennenlernen der Kamera

Bestandteile der Kamera
Vorderseite 

[image: image10.wmf]
Rückseite

[image: image11.wmf]
Anschlüsse
[image: image12.wmf]
Modus-Wählscheibe
[image: image13.wmf]
Status-LCD
[image: image14.wmf]
Bedienung

[image: image149.png]Open Source Images 2] x]

Look jn: W ~SourceFiles

Do e we =

J |

Fiepome: | Remave Sort
Files of pe:  [Supported Image Formats =l Remove Al |  Reverse

I™ Automatically crop borders oK Cancel

Border Sensitivity

Low )— High




Anbringen des Riemens

1. Führen Sie das dünne Ende des Riemens durch den Riemenhalter.

2. Führen Sie das andere Ende des Riemens durch die Schlaufe des dünnen Endes und ziehen Sie den Riemen fest.

[image: image150.wmf]Einlegen der Batterien

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung in die durch den Pfeil angezeigte Richtung. 
2. Legen Sie 4 Batterien so wie auf der Innenseite der Batteriefachabdeckung angegeben ein.

3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

[image: image151.png]Stitch Options | x|

Stitch using the lens:
Coit [15mm]
-

[V Full 360° panorama

[~ Disable warping
[~ Disable blending

[T Cran nondimana arga

Preview Stitch|  Full Stitch




Benutzen des Netzteils

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses und verbinden das eine Ende des Netzteils mit dem DC 6V IN-Port wie angegeben.

2. Verbinden Sie das andere Ende des Netzteils mit einer Netzsteckdose.

Hinweis: Benutzen Sie nur die für die Kamera vorgesehenen Batterien oder das vorgesehene Netzteil. Das Benutzen anderer Stromquellen kann Feuer auslösen.

[image: image152.wmf]Einstecken der CompactFlash-Karte
Geben Sie zum Aufnehmen von Bildern bitte eine CompactFlashTM (CF)-Karte in Ihre Digitalkamera ein. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor: 
1. Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die CF-Karte und stecken die CF-Karte wie durch den Pfeil angezeigt hinein.

2. Schließen Sie die Abdeckung des Steckplatzes.

Grundlagen der Fotografie

Aufnahme von Bildern
Hinweis: Wenn Ihre Kamera über keinen internen Speicher verfügt, müssen Sie zuerst eine CF-Karte einstecken, bevor Sie ein Foto aufnehmen können.

Benutzen des Suchfensters

Gehen Sie für die Aufnahme eines Bildes folgendermaßen vor:
1. Schalten Sie die Kamera ein.

2. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Aufnahme [image: image15.jpg]


.
3. Benutzen Sie das Suchfenster, um das Bild einzurichten
4. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Objekte automatisch scharf einzustellen. 

5. Drücken Sie den Auslöser ganz herunter. (Bilder können nur aufgenommen werden, wenn der Fokus festgesetzt ist.) 
Benutzen des LCD-Monitors

1. Schalten Sie die Kamera ein.

2. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Aufnahme [image: image16.jpg]


.
3. Drücken Sie auf die Anzeige-Taste[image: image17.jpg]


, wenn Sie den LCD-Monitor benutzen wollen. Richten Sie im auf dem LCD-Monitor das gewünschte Bild ein.

4. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Objekte automatisch scharf einzustellen.

5. Drücken Sie den Auslöser ganz herunter. (Bilder können nur aufgenommen werden, wenn der Fokus festgesetzt ist.)
Digitalzoom

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie ein Zoom-Bild aufnehmen wollen:

1. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Aufnahme [image: image18.jpg]


.
2. Drücken Sie auf die Anzeige-Taste[image: image19.jpg]


,wenn Sie den LCD-Monitor benutzen wollen.

3. Drücken Sie auf die OK-Taste (Zoom-Taste[image: image20.jpg]


), um die

4. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Objekte automatisch scharf einzustellen.

5. Drücken Sie den Auslöser ganz herunter. (Bilder können nur aufgenommen werden, wenn der Fokus festgesetzt ist.)
Hinweis: Der Digitalzoom steht nur bei einer Auflösung von 1600x1200 Pixeln zur Verfügung.
Benutzen des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser kann nur im Aufnahme-Modus[image: image21.jpg]


 eingestellt werden.
Gehen Sie zum Benutzen des Selbstauslösers folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Selbstauslöser-Taste[image: image22.jpg]


 , um den Selbstauslöser zu aktivieren.

2. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Objekte automatisch scharf einzustellen. 

3. Drücken Sie den Auslöser ganz herunter. Die Kamera nimmt nach 10 Sekunden ein Bild auf (Bilder können nur aufgenommen werden, wenn der Fokus festgesetzt ist.)
Hinweis: Der Selbstauslöser ist auf 10 Sekunden eingestellt. Die ersten 7 Sekunden blinkt die Anzeige langsam und die letzten 3 Sekunden blinkt sie schnell auf.

Einstellen des Fokus (Auto-, Makro- oder Unendlich-Modus)

Normalerweise kann diese Kamera Objekte automatisch scharf einstellen, wenn Bilder aufgenommen werden. Die Kamera bietet aber zusätzlich noch zwei weitere Fokus-Modi. Sehen Sie die Tabelle unten und wählen den gewünschten Modus, bevor Sie Bilder aufnehmen.

	Modus
	Fokusbereich (Meter)
	Beschreibung

	Auto
	0.2~∞
	Für eine normale Aufnahme

	Makro
	 0.2~0.6
	Für eine Nahaufnahme

	Unendlich
	0.6~∞
	Für eine entfernte Aufnahme


Drücken Sie auf die Menü-Taste[image: image23.jpg]


 im Aufnahme-Modus[image: image24.jpg]


. Es erscheint das Aufnahme-Menü. Wählen Sie den Menüpunkt Fokus und benutzen die Pfeiltasten([image: image25.jpg]A/V



), um die Modi Auto-, Makro- oder Unendlich für die Bildaufnahme zu wählen.
Einstellen der Auflösung und Qualität

Die Kamera bietet sechs unterschiedliche Kombinationseinstellungen für Bildauflösung & Qualität :

· 1600x1200 Pixel Auflösung mit Superfein (★★★), Fein (★★), oder Normal (★)Qualität.

· 800x600 Pixel Auflösung mit Superfein (★★★), Fein (★★), oder Normal (★)Qualität.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellung für Auflösung & Qualität zu ändern:
1. Schalten Sie die Kamera ein.

2. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Aufnahme [image: image26.jpg]


.

3. Drücken Sie auf die Taste Auflösung & Qualität [image: image27.jpg]


 um zur anderen Einstellung zu wechseln.

Auflösung-Anzeige ([image: image28.jpg]


)

Im Aufnahme-Modus[image: image29.jpg]


: Zeigt die Auflösungseinstellung des aktuell gezeigten Bildes.

Im Wiedergabe-Modus[image: image30.wmf]: Zeigt die Auflösungseinstellung des aufgenommenen Bildes.

Bildqualität-Anzeige (★)
Im Aufnahme-Modus[image: image31.jpg]


: Zeigt die Qualitätseinstellung des aktuell gezeigten Bildes.

Im Wiedergabe-Modus[image: image32.wmf]: Zeigt die Qualitätseinstellung des aufgenommenen Bildes.

	Auflösung
	Qualität
	Komprimierungsrate
	Geschätzte Bildanzahl (8MB)

	1600x1200
	★★★
	 8:1
	 10

	1600x1200
	★★
	12:1
	 16

	1600x1200
	★
	16:1
	 21

	800x600
	★★★
	 8:1
	 43

	800x600
	★★
	12:1
	 64

	800x600
	★
	16:1
	 86


Benutzen des Blitzes

Der Blitz-Modus[image: image33.jpg]


 kann nur im Aufnahme-Modus[image: image34.jpg]


. eingestellt werden. Es stehen vier Modi zur Verfügung: Auto, Rote-Augen-Reduzierung, Blitz immer und Aus. Die Standardeinstellung ist Auto. Wenn Sie die Einstellung ändern wollen, drücken Sie mehrere Male auf die Blitz-Modus-Taste[image: image35.jpg]


 bis die gewünschte Einstellung ausgewählt

ist.

	Modus
	Beschreibung

	Auto
	Blitz wird automatisch bei schlechten Lichtverhältnissen aktiviert.

	Rote-Augen-Reduzierung
	Genau wie Auto aber mit einem Vor-Blitz zum Reduzieren des Rote-Augen-Effekts.

	Blitz immer
	Der Blitz wird immer betätigt.

	Aus
	Der Blitz ist immer deaktiviert.


Wiedergabe von Bildern
Hinweis: Wenn Sie ein Bild wiedergeben wollen, das auf die CF-Karte aufgenommen wurde, gehen Sie sicher,dass die Karte eingesteckt ist.

Wenn Sie Bilder wiedergeben wollen, die sich im internen Speicher der Kamera befinden, gehen Sie sicher, dass die CF-Karte nicht eingesteckt ist.

Sie können aufgenommene Bilder entweder auf dem LCD-Monitor oder einem Fernsehbildschirm ansehen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

LCD-Monitor

1. Schalten Sie die Kamera ein.

2. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Wiedergabe[image: image36.wmf]. Das zuletzt aufgenommene Bild erscheint.

3. Benutzen Sie die Pfeiltasten ([image: image37.jpg]A/V



) um vorwärts/rückwärts durch die aufgenommen Bilder zu gehen.

Ansehen von Bildinformation und Miniaturen

Allgemeine Information wird gleichzeitig mit dem Bild aufgenommen. Im Wiedergabe-Modus[image: image38.wmf], fungiert die Anzeige-Taste[image: image39.jpg]


 als Schalter, um die Anzeige von Bildinformation oder Miniaturen ein und auszuschalten.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabe-Modus[image: image40.wmf].

2. Drücken Sie die Anzeige-Taste[image: image41.jpg]


 um die Bildinformation anzuzeigen.

3. Drücken Sie die Anzeige-Taste[image: image42.jpg]


 erneut, um Bildminiaturen anzuzeigen.

4. Benutzen Sie die Pfeil-Taste, um Bilder schnell aufzufinden. Drücken Sie dann auf die OK- oder die Anzeige-Taste[image: image43.jpg]


 um das Bild auf dem ganzen Bildschirm anzuzeigen.

Ansehen von Bilddetails

Es kann vorkommen, dass Sie Bilder auf dem LCD-Monitor vergrößert ansehen wollen, um Bilddetails genauer sehen zu können. Im Wiedergabe-Modus[image: image44.wmf], OK-Taste (Zoom-Taste[image: image45.jpg]


) durch die Vergrößerungen 2X, 4X, und 1X gehen.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabe-Modus[image: image46.wmf].

2. Drücken Sie auf die OK-Taste, (Zoom Taste[image: image47.jpg]


) um die Bildansicht um 2X zu vergrößern.

3. Drücken Sie erneut auf die OK-Taste (Zoom Taste[image: image48.jpg]


) um die Bildansicht um 4X zu vergrößern.

4. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image49.jpg]A/V



) um die Bildansicht der Reihe nach zu vergrößern.

Fernsehbildschirm

1. Verbinden Sie das eine Ende des Videokabels mit dem VIDEO-Port Ihrer Kamera. (Unter Video-Modus auf Seite 35 finden Sie weitere Informationen.)
2. Schließen Sie das eine Ende des Videokabels an den VIDEO-Port Ihrer Kamera an.

3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den VIDEO-Port Ihres Fernsehers an.

4. Schalten Sie die Kamera und den Fernseher ein.

5. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabe-Modus[image: image50.wmf] ein.

6. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image51.jpg]A/V



) um vorwärts/rückwärts durch die aufgenommen Bilder zu gehen.

Löschen von Bildern

Hinweis: Wenn Sie Bilder Löschen wollen, die in die CF-Karte aufgenommen wurden, müssen Sie die Karte in der Kamera eingesteckt haben.

Wenn Sie Bilder Löschen wollen, die im internen Speicher der Kamera aufgenommen wurden, dürfen Sie die CF-Karte nicht einstecken. Die Kamera kann Daten des internen Speichers nicht lesen, wenn eine externe Speicherkarte eingesteckt ist.
1. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Löschen[image: image52.wmf]. Es erscheint das Löschen-Menü.

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image53.jpg]A/V



), um Aktuell Löschen oder Alle Löschen zu wählen.
Aktuell Löschen
1. Wenn Sie das aktuell aufgenommene Bild Löschen wollen, wählen Sie Aktuell Löschen und drücken auf die OK-Taste.

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image54.jpg]A/V



), um die Bilder zu markieren, die Sie Löschen wollen, und drücken auf die OK-Taste.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, wenn Sie die Bilder nacheinander Löschen wollen.
Alle Löschen
1. Wenn Sie alle aufgenommenen Bilder Löschen wollen, wählen Sie Alle Löschen und drücken auf die OK-Taste.

2. Es erscheint die Frage “Sicher?” auf dem Bildschirm.

3. Wählen Sie Ja zum Bestätigen oder Nein, um zum Löschen-Menü zurückzukehren.
Hinweis: Sie können die aufgenommen Bilder auf dem LCD-Monitor oder einem Fernsehbildschirm durchsuchen.

Hinweis: Wenn kein Bild im Speicher gespeichert ist, erscheint die Mitteilung “Kein Bild”. Wechseln Sie zu einem anderen Kamera-Modus, um die Mitteilung verschwinden zu lassen.

Kameramodus-Wählscheibe

[image: image153.png]


Aufnahme-Modus
Stellen Sie für die Bildaufnahme den Modus-Wählscheibe auf Aufnahme[image: image55.jpg]


.
Drücken Sie auf die Menü-Taste[image: image56.jpg]


 im Aufnahme-Modus [image: image57.jpg]


, Es erscheint das Aufnahme-Menü.

The menu contains the following items:

[image: image154.png]


Fokus

Der Menüpunkt Fokus enthält drei unterschiedliche Modi für die Bildaufnahme.
Der Auto-Modus (Standardeinstellung) wird für eine normale Aufnahme verwendet. 

Der Makro-Modus wird benutzt, wenn der Abstand zum Objekt zwischen 0,2~0,6m beträgt. Benutzen Sie diesen Modus nicht für Objekte, die außerhalb dieses Bereichs liegen. Der Makro-Modus eignet sich auch zum Aufnehmen von kleinen Objekten, z. B. Blumen oder Insekten.

Der Unendlich-Modus wird benutzt, um Landschaften oder entfernte Objekte aufzunehmen. Er kann auch eingesetzt werden, wenn Sie nahe und entfernte Objekte zusammen aufnehmen wollen.

Hinweis: Wenn Sie die Kamera ausschalten, wird der Auto-Modus eingestellt.

LCD-Helligkeit

Ändert die Helligkeitseinstellung (-5 ~ +5, Intervall = 1) der LCD-Anzeige.

Drücken Sie auf die OK-Taste, um diesen Menüpunkt zu wählen. Der Cursor springt zum Datenfeld,wenn Sie auf die OK-Taste drücken.
Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image58.jpg]A/V



)um die LCD-Helligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren. Drücken Sie erneut auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Der Cursor kehrt automatisch zum Aufnahme-Menü zurück, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.

Hinweis: Die Einstellung wird gespeichert, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Schnellansicht

Sie können das von Ihnen gerade aufgenommene Bild auf dem LCD-Monitor vorschauen, wenn der Monitor eingeschaltet und der Schnellanzeige-Modus aktiviert ist. Der LCD-Monitor kehrt nach drei Sekunden zum Aufnahme-Modus zurück, wenn LCD eingeschaltet ist.
Wenn der Schnellanzeige-Modus beim ausgeschalteten LCD-Monitor aktiviert ist, wird für 3 Sekunden eine Vorschau auf dem LCD-Monitor angezeigt, sobald ein Bild aufgenommen worden ist. Nach 3 Sekunden schaltet sich der LCD-Monitor automatisch aus.

Während dieser 3 Sekunden Vorschau haben Sie anhand eines Menüs auf dem Monitor die Möglichkeit, das aufgenommene Bild zu Löschen, indem Sie auf die OK-Taste drücken.

Hinweis: Wenn Sie den LCD-Monitor während der Aufnahme benutzen, verringert sich dadurch die Lebensdauer Ihrer Batterien. Um Batterienergie zu sparen, können Sie Bilder auch ohne LCD-Monitor aufnehmen. Schalten Sie einfach den LCD-Monitor aus und verwenden, genauso wie bei einer analogen Kamera,den optischen Sucher, um einen Bildausschnitt festzuhalten.

Wählen Sie diesen Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image59.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image60.jpg]A/V



) um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Der Cursor kehrt automatisch zum Aufnahme-Menü zurück, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.

Hinweis: Die Einstellung wird gespeichert, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Weissabgleich

Wählen Sie eine der fünf Einstellungen für den Weißabgleich (Auto, Tageslicht, Schatten, Fluoreszierend, Lampe) manuell aus. Auto-Weißabgleich wird in den meisten Fällen empfohlen. Unter besonderen Umständen, wenn Sie nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, können Sie eine andere Einstellung für den Weißabgleich ausprobieren, um das Umgebungslicht bestmöglich auszunutzen.

Wählen Sie einen Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image61.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image62.jpg]A/V



) um die gewünschte Einstellung für den Weißabgleich zu wählen. Drücken Sie erneut auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Der Cursor kehrt automatisch zum Aufnahme-Menü zurück, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.

Hinweis:

Die ungefähre Farbtemperatur der 4 Einstellungen für Weißabgleich (außer Auto-Weißabgleich) ist wie folgt: Tageslicht = 5500K, Schatten = 6000K, Fluoreszierend = 4000K und Lampe = 2850K.

Hinweis: Die Einstellung wird auf AUTO zurückgestellt, wenn Sie die Kamera ausschalten.

EV-Kompensation

Stellen Sie die Belichtungskompensation über einen Bereich von -1.8 bis +1.8 EV in Schritten von 0.3 EV ein.

Wählen Sie den Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image63.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image64.jpg]A/V



) um den Wert für die EV-Kompensation (-1.8 ~ +1.8) zu erhöhen oder zu reduzieren. Drücken Sie erneut auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Der Cursor kehrt automatisch zum Aufnahme-Menü zurück, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.
Hinweis: Diese Einstellung wird auf 0,0 zurückgesetzt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
Wiedergabe-Modus

[image: image155.wmf]Im Wiedergabe-Modus[image: image65.wmf], können Sie die aufgenommen Bilder auf dem LCD-Monitor oder einem Fernsehbildschirm ansehen. Stellen Sie hierzu den Modus-Wählscheibe auf Wiedergabe[image: image66.wmf]. Drücken Sie auf die Menü-Taste[image: image67.jpg]


 im Wiedergabe-Modus[image: image68.wmf], Es erscheint das Wiedergabe-Menü.

Menü enthält folgende Menüpunkte:
LCD-Helligkeit

Ändert die Helligkeitseinstellung (-5 ~ +5, Intervall = 1) des LCD-Monitors.

Drücken Sie auf die OK-Taste, um diesen Menüpunkt zu wählen. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image69.jpg]A/V



) um die LCD-Helligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren. Drücken Sie erneut auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Der Cursor kehrt automatisch zum Wiedergabe-Menü zurück, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.

Hinweis: Die Einstellung wird gespeichert, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Diaschau

Zeigt die aufgenommen Bilder der Reihe nach mit einer benutzerdefinierten Verzögerung zwischen den Bildern.

Wählen Sie den Menüpunkt mit den Pfeiltasten([image: image70.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image71.jpg]A/V



) um die Verzögerung zwischen 2 und 10 Sekunden bei Intervallen von 2 zu erhöhen/reduzieren. Drücken Sie erneut auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Die Diaschau beginnt.

Drücken Sie auf die Tasten Anzeige[image: image72.jpg]


/Menü[image: image73.jpg]


/OK, um die Anzeige zu unterbrechen, wenn eine Diaschau wiedergegeben wird. Drehen Sie die Modus-Wählscheiben, um die Diaschau zu beenden.
Zur CF-Karte

Kopieren Sie die aufgenommen Bilder in eine externe CF-Karte.

Wählen Sie den Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image74.jpg]A/V



) und drücken auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image75.jpg]A/V



) um zwischen JA und NEIN zu wechseln. Drücken Sie dann auf OK zur Bestätigung.

DPOF (Digital Print Order Format)

Wenn Sie DPOF wählen, werden all Ihre Einstellungen auf der CF-Karte gespeichert. Der Drucker druckt dann gemäß Ihren Einstellungen, nachdem die CF-Karte in den Drucker gegeben wurde.
DPOF-Benutzeroberfläche

Sie können den Auslöser oder die Menü-Taste benutzen, um DPOF einzustellen. Die Vorgehensweise ist wie folgt:

A.
Benutzen des Auslösers im Wiedergabe-Modus:

1. Stellen Sie den Modus-Wählscheibe auf Wiedergabe[image: image76.wmf], Es erscheint das letzte Bild.

2. Benutzen Sie den Auslöser, um durch die DPOF-Druckeinstellungen für das gewählte Bild zu gehen.

Hinweis: Die Standardeinstellung ist Größe=Standard und Menge=1, wenn Sie den Auslöser benutzen, um das DPOF-Druck-Tag zu aktivieren.

B.
Benutzen der Menü-Taste im Wiedergabe-Menü:

1. Stellen Sie den Modus-Wählscheibe auf Wiedergabe[image: image77.wmf], Es erscheint das letzte Bild.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image78.jpg]A/V



) um das Bild für die DPOF-Einstellungen auszuwählen.

3. Drücken Sie auf die Menü-Taste[image: image79.jpg]


, Es erscheint das Wiedergabe-Menü.

4. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image80.jpg]A/V



) um den Menüpunkt DPOF zu wählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung auf OK.

5. Es erscheint das DPOF-Untermenü, das vier Menüpunkte enthält: Menge, Abzugsgröße, Index drucken und Drucken Aktiv. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image81.jpg]A/V



) um einen der vier Menüpunkte zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

· Wenn Sie Menge wählen, benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image82.jpg]A/V



) um Änderungen vorzunehmen. Drücken Sie dann zur Bestätigung auf OK und kehren zum DPOF-Untermenü zurück. Sie können die Druckanzahl von 1 bis 9 einstellen.

· Wenn Sie Abzugsgröße wählen, benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image83.jpg]A/V



) um Änderungen vorzunehmen. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK und kehren zum DPOF-Untermenü zurück. Sie können das Druckformat auf Druckstandardwerte(PRINT STD), 3X5, 4X6, 5X7 oder 8x10 (Zoll) einstellen.

· Wenn Sie Index drucken wählen, benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image84.jpg]A/V



) zum Ein- und Ausschalten. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK und kehren zum DPOF-Untermenü zurück. Sie können entscheiden, den Fotoindex auszudrucken oder nicht auszudrucken.

· Wenn Sie Drucken Aktiv wählen, benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image85.jpg]A/V



) um entweder Aktiv oder Deaktiv zu wählen. Wenn Sie Aktiv wählen und zur Bestätigung auf OK drücken, speichert die Kamera die Einstellungen und kehrt zum Wiedergabe-Menü zurück. Wenn Sie Deaktiv wählen und zur Bestätigung auf OK drücken, löscht die Kamera die DPOF-Einstellung des Bildes und kehrt zum Wiedergabe-Menü zurück.

Hinweis: Wenn Ihr Drucker nur die Version 1.0 von DPOF unterstützt, müssen Sie für die Option Abzugsgröße die Einstellung Print Std. wählen.

Hinweis: Die DPOF-Funktion kann nur verwendet werden, wenn die CF-Karte eingesteckt ist.

Setup-Modus
[image: image156.wmf]Im Setup-Modus können Sie ganz nach Bedarf Ihre Voreinstellungen definieren. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Setup, Es erscheint das Setup-Menü. Das Menü enthält die folgenden Menüpunkte: 
[image: image157.wmf]Datum/Zeit
Zeigt das Datum und die Zeit. 
Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen oder die Batterien ersetzt wurden, müssen Sie u. U. das Datum und die Zeit neu einstellen.

Wählen Sie den Menüpunkt Datum/Zeit und drücken auf die OK-Taste. Es erscheint das Untermenü Datum/Zeit auf dem Bildschirm. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image86.jpg]A/V



), um die Werte für Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit einzustellen und klicken dann auf OK. Wenn Sie den letzten Wert eingegeben/geändert haben, drücken Sie auf die OK-Taste, um zum Setup-Menü zurückzukehren.

Sprache

Stellt die Sprache für das Anzeige-Menü ein.

Wählen Sie Sprache und drücken auf die OK-Taste. Es erscheint das Sprache-Untermenü auf dem Bildschirm.
Es stehen folgende 8 Sprachen zur Verfügung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Chinesisch (Langzeichen) und Chinesisch (Kurzzeichen).

Wählen Sie den Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image87.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die

Pfeiltasten([image: image88.jpg]A/V



) um die gewünschte Sprache auszuwählen (Standard=Englisch). Drücken Sie erneut auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Der Cursor kehrt automatisch zum Setup-Menü zurück, nachdem Sie die Änderung vorgenommen haben.

Hinweis: Die Einstellung wird gespeichert, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Ton

Aktiviert/deaktiviert die Toneffekte.

Sie können die Toneffekte, die beim Drücken auf die Tasten von der Kamera erzeugt werden, entweder ein- oder ausschalten (Standard=EIN).

Wählen Sie den Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image89.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten ([image: image90.jpg]A/V



) um die Auswahl zu wechseln. Drücken Sie auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Der Cursor kehrt automatisch zum Setup-Menü zurück, wenn Sie die Änderung vorgenommen haben.

Hinweis: Die Einstellung wird gespeichert, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Medium formatieren

Formatiert die CompactFlashTM-Karte und den internen Speicher.

Wählen Sie den Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image91.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image92.jpg]A/V



) um die Auswahl zu wechseln. Wählen Sie JA und drücken auf die OK-Taste, wenn Sie die CF-Karte neu formatieren und dann zum Setup-Menü zurückkehren wollen. Wählen Sie NEIN und drücken auf die OK-Taste, um den Vorgang abzubrechen und zum Setup-Menü zurückzukehren, ohne eine Änderung vorgenommen zu haben.

Video-Modus

Stellt die Art der VIDEOausgabe ein.

Die Kamera bietet zwei unterschiedliche Arten für die VIDEOausgabe: NTSC und PAL. Wählen Sie den korrekten Ausgabetyp entsprechend Ihres angeschlossenen Geräts (z. B. ein NTSC- oder PALFernseher).

Autom. Strom Aus
Wenn die Kamera für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird, wird der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert, um Batteriestrom zu sparen. Diese Funktion wird Autom. Strom aus genannt.

Die Kamera bietet 4 unterschiedliche Zeiten für Autom. Strom aus: 3 Min (Standard), 5 Min, 10 Min und 30 Min
Wählen Sie Autom. Strom aus mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image93.jpg]A/V



) und drücken auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum nächsten Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image94.jpg]A/V



), um die gewünschte Zeit zu wählen. Drücken Sie auf die OK-Taste, um die Änderung vorzunehmen. Der Cursor kehrt automatisch zum Setup-Menü zurück, wenn die Änderung vorgenommen wurde.
Zurücksetzen

Stellt die Standardeinstellungen für die Kamera wieder ein.

Wählen Sie den Menüpunkt mit Hilfe der Pfeiltasten([image: image95.jpg]A/V



) und drücken dann auf die OK-Taste zur Bestätigung. Der Cursor springt zum Datenfeld, wenn Sie auf die OK-Taste drücken. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image96.jpg]A/V



) um die Auswahl zu wechseln. Wählen Sie JA und drücken auf die OK-Taste, wenn Sie die Änderung vornehmen und dann zum Setup-Menü zurückkehren wollen. Wählen Sie NEIN und drücken auf die OK-Taste, um den Vorgang abzubrechen und zum Setup-Menü zurückzukehren, ohne eine Änderung vorgenommen zu haben.

Bildauflösung = 1600x1200

Bildqualität = Superfein

Weißabgleich = Auto
Blitz = Auto

Schnellansicht = Aus
Fokus = Auto

LCD-Helligkeit = 0

EV-Kompensation = 0.0

Diaschau-Verzögerung = 4 Sekunden

Ton = EIN
Löschen-Modus
Im Löschen-Modus können Sie alle aufgenommen Bilder auf einmal oder einzeln nach einander Löschen.

Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Löschen[image: image97.wmf]. Es erscheint das Löschen-Menü.
Das Menü enthält die folgenden Punkte:
Hinweis: Wenn Sie Bilder Löschen wollen, die in die CF-Karte aufgenommen wurden, müssen Sie die Karte in der Kamera eingesteckt haben.

Wenn Sie Bilder Löschen wollen, die im internen Speicher der Kamera aufgenommen wurden, dürfen Sie die CF-Karte nicht einstecken. Die Kamera kann Daten des internen Speichers nicht lesen, wenn eine externe Speicherkarte eingesteckt ist.

Aktuell Löschen

1. Das letzte aufgenommene oder das aktuell im Wiedergabe-Modus[image: image98.wmf] angesehene Bild wird gezeigt.
2. Eine Mitteilung erscheint. Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Bild zu Löschen.
3. Benutzen Sie die Pfeiltasten([image: image99.jpg]A/V



), um die nächsten Bilder zu markieren, die Sie Löschen wollen.

4. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Bilder nacheinander zu Löschen.

5. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf einen anderen Modus, um zum Löschen-Menü zurückzukehren.
Hinweis: Es erscheint die Mitteilung “Kein Bild”, nachdem alle Bilder gelöscht wurden.

Alle Löschen

1. Benutzen Sie die Pfeil-Taste([image: image100.jpg]A/V



) um ALLE LÖSCHEN auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Hinweis: Es erscheint die Mitteilung “Kein Bild”, nachdem alle Bilder gelöscht wurden.

Computer-Modus

Bilder können in diesem Modus über ein USB-Kabel in einen PC übertragen werden. Es gibt für diesen Modus keine Menüs, und die Tasten sind deaktiviert.

Übertragen von Bildern zum Computer

Lesen Sie die folgenden Anweisungen gründlich durch, bevor Sie mit dem Übertragen von Bildern

Systemanforderungen

· Pentium 166 MHz Prozessor oder höher

· Windows 98/Me/2000
· PowerPC G3/G4

· Mac OS 8.6 oder spätere Version

· Ein verfügbarer USB-Port

· Mindestens 32 MB RAM

· 80 MB verfügbarer Festplattenspeicher
· Ein CD-ROM-Laufwerk
· Farbmonitor (800x600 24-bit oder höher empfohlen)
· Microsoft Internet Explorer 4.0 oder höher
Installation der Software für PC

Für Benutzer von Windows 98
Wenn Sie Bilder in einen Rechner mit Windows98 übertragen wollen, installieren Sie erst den Treiber, bevor Sie die Kamera anschließen. Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

1. Geben Sie die Software-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

2. Das SETUP-Programm startet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kameratreiber zu installieren.
3. Starten Sie den Computer neu (empfohlen).

Für Benutzer von Windows 2000/Me
Windows 2000/Me unterstützt die Kamera in allen Aspekten. Sie müssen keinen Treiber installieren. Schließen Sie die Kamera einfach direkt an.
Hinweis: Diese Kamera ist mit der “Mass Storage Class” kompatibel. Wenn Windows ME/2000 installiert ist, kann diese Kamera als austauschbarer Datenträger in Ihrem System erkannt werden, wenn Sie mit einem USB-Kabel an Ihren Rechner angeschlossen wird.
Herunterladen von Bildern

1. Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels an den Rechner an.

2. Schalten Sie die Kamera ein.

3. Stellen Sie die Modus-Wählscheibe auf Computer-Modus[image: image101.wmf].

4. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an die Kamera an.

5. Doppelklicken Sie auf das Symbol “Arbeitsplatz” auf dem Desktop und suchen die “Entnehmbarer Datenträger”.

6. Ziehen Sie die Bilder aus der entfernbaren Disk in den gewünschten Ordner auf Ihrer Festplatte.
7. Wenn Sie das Kopieren beendet haben, sollten die Bilder erfolgreich von der Kamera in den Rechner heruntergeladen worden sein.

Bearbeiten von Bildern
Benutzen von MGI PhotoSuite

MGI PhotoSuite ist ein sehr nützliches Bildbearbeitungsprogramm. Es ermöglicht Ihnen das Aufbessern, Bearbeiten und Organisieren Ihrer Bilder in kürzester Zeit. Es enthält eine Vielzahl von Schablonen, z.B. Fotorahmen, Geburtstagskarten, Kalender und andere Dinge für Fotospaß. Bereiten Sie Ihre Bilder vor und probieren Sie die tollen Funktionen des Programms aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Programm zu benutzen:

1. Starten Sie MGI PhotoSuite.
[image: image102.wmf]
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Holen (Get) auf dem Anfangsbildschirm oder der Navigationsleiste.
3. Wählen Sie eine Fotoquelle (z. B. Computer) und klicken auf die Schaltfläche Öffnen (Open) (siehe unten).
[image: image103.png]MEIES
Fie Edt View Adiust Help

[ Bsck | Home " e , Prepare | Compose |" Organize |” Share Print | Browse, |

Get Phot

Start by selecting a photo source.

™ Auways start on this page

A T0SE 9





4. Sie können dann Ihre Bilder mit den in PhotoSuite zur Verfügung stehenden Werkzeugen bearbeiten.

Benutzen von MGI PhotoVista

MGI PhotoVista ist ein einfach zu benutzendes Programm, mit dem Sie aufregende 360-Grad-Panoramabilder im Handumdrehen erstellen können. Wenn Sie diese Panoramabilder ansehen, werden Sie scheinbar vollständig von der Szene umgeben. Photovistas leistungsfähiges Programm heftet Bilder automatisch schnell zusammen, und mit der intuitiven Benutzeroberfläche kann selbst ein Anfänger in wenigen Minuten tolle Ergebnisse erzielen.

Gehen Sie zum Benutzen des Programms folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Quellbilder in MGI PhotoVista
In MGI PhotoVista müssen sich die Quellbilder überlappen, damit sie korrekt zusammengeheftet werden können. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn sich die Bilder 20% bis 50% überlappen. Die Anzahl der Fotos, die Sie benötigen, um diese Überlappungsrate zu erzielen, hängt von der Linseneinstellung Ihrer Kamera ab.

2. Auswahl der Linsen

Klicken Sie auf das Symbol Linse auswählen (Select Lens). Es erscheint das Dialogfeld Linse auswählen (Select Lens). Wählen Sie den geeigneten Linsentyp.
3. Vorschau auf die Zusammenheftung
Klicken Sie auf das Symbol Panorama zusammenheften (Stitch Panorama). Es erscheint das Dialogfeld Zusammenheften-Optionen (Stitch Options). Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenheften-Vorschau (Preview Stitch).

4. Ansehen des Panoramas in Aktion

Wählen Sie auf dem Panorama-Menü die Option Viewer zeigen (Show Viewer). Das Fenster Zusammenheften-Vorschau (Stitch Preview) ändert sich zum Viewer-Modus. Ziehen Sie den Mauszeiger vertikal und horizontal über das Panoramabild. Drücken Sie die UMSCH-Taste, um die Ansicht zu vergrößern, und die STRG-Taste, um die Ansicht zu verkleinern. Schließen Sie das Viewer-Fenster, wenn Sie zur Zusammenheften-Vorschau (Stitch Preview) zurückkehren wollen.
[image: image104.png]


   [image: image105.png]= Stitch_Preview

File Panorama Zoom

. P ’;‘~‘1’

PO s ?

- -‘._-.) { i L
= .; S\ e :





5. Durchführen des Zusammenheftens

 Klicken Sie auf das Symbol Panorama zusammenheften (Stitch Panorama). Es erscheint das Dialogfeld Zusammenheften-Optionen (Stitch Options). Klicken Sie auf die Schaltfläche Volles Zusammenheften (Full Stitch). Es erscheint das Dialogfeld Zusammenheften-Vorgang (Stitch Progress), das den Fortschritt des Zusammenheftens zeigt. Gehen Sie wie in Schritt 4 vor, um das Panorama in Aktion zu sehen.

6. Speichern eines Panoramas

 Wenn Sie Schritt 5 durchgeführt haben, können Sie das Panorama vom Fenster Zusammenheften-Ergebnis (Stitched Result) als eine BMP, Flashpix (FPX) oder JPEG Datei speichern. MGI PhotoVista erstellt automatisch eine IVR Datei, die Sie zur Wiedergabe des Panoramas verwenden können.
Installation des Kameratreibers für Mac

1. Geben Sie die CD-ROM ein.

Klicken Sie auf Digital Camera Driver Installer (Digitalkamera-Treiber-Installer). Die Kameratreiber-Installation für Mac beginnt.
2. Wählen Sie Install Location (Ort für die Installation) und klicken auf "Install (Installieren)".
3. Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), wenn Sie die Installation abbrechen wollen.
Klicken Sie auf Continue (Fortfahren), wenn Sie mit der Installation fortfahren wollen.
4. Installation wurde erfolgreich durchgeführt.

Klicken Sie auf Continue (Fortfahren), wenn Sie weitere Installationen vornehmen wollen.


Klicken Sie auf Restart (Neustart), um den Rechner neu zu starten.

5. Wenn Sie den Rechner neu gestartet haben, erscheint ein neuer Ordner automatisch auf dem Desktop, wenn Sie die Kamera an Ihren Mac anschließen.
Zusätzliche Information

Bezeichnungen und Funktionen

Suchfenster

Das optische Suchfenster zeigt das Bild mit 85±5% Ausrichtungstoleranz.

LCD-Monitor

Wenn Sie ein Bild aufnehmen wollen, können Sie den LCD-Monitor benutzen, um das Bild einzurichten. Drücken Sie auf die Anzeige-Taste[image: image106.jpg]


, um den LCD-Monitor ein- oder auszuschalten.

Anzeige-Taste
Die LCD-Taste ist nur im Aufnahme-[image: image107.jpg]


 und im Wiedergabe-Modus[image: image108.wmf] aktiviert. Wenn Sie sich im Aufnahme-Modus[image: image109.jpg]


 befinden, drücken Sie auf die Anzeige-Taste[image: image110.jpg]


, um den LCD-Monitor ein- oder auszuschalten. Drücken Sie im Wiedergabe-Modus[image: image111.wmf], auf die Anzeige-Taste[image: image112.jpg]


, um die Bilder in einem der folgenden 3 Modi anzusehen:

1. Einzelnes Bild

2. Einzelnes Bild mit überlagerter Bildinformation

3. Mehrere Bilder (3x3 Miniaturen)

Menü-Taste
Die Menü-Taste ist in den Modi Aufnahme[image: image113.jpg]


/ Wiedergabe[image: image114.wmf]/ Löschen[image: image115.wmf] aktiviert. Drücken Sie die Menü-Taste[image: image116.jpg]


, um die Menüs Aufnahme / Wiedergabe /Löschen zu öffnen. Wenn Sie zu den Menüs Aufnahme / Wiedergabe /Löschen gelangen wollen, drehen Sie einfach den Modus-Wählscheibe auf den gewünschten Modi Aufnahme[image: image117.jpg]


/ Wiedergabe[image: image118.wmf]/ Löschen[image: image119.wmf] und drücken die Menü-Taste[image: image120.jpg]


. Wenn Sie das Menü ausschalten wollen, drücken Sie erneut auf die Menü-Taste[image: image121.jpg]


.
OK-Taste

Die OK-Taste ist immer aktiviert, wenn ein Menü oder ein Dialog angezeigt wird. Benutzen Sie diese Taste, um den aktuell markierten Menüpunkt auszuwählen/zu bestätigen.
Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie auf diese Taste[image: image122.wmf], um Ihre Kamera ein- oder auszuschalten. Wenn die Kamera eingeschaltet

ist und die Kamera für mehr als 90 Sekunden nicht bedient wird, geht Sie in den Standby-Modus über , um Batteriestrom zu sparen. Wenn Sie auf eine beliebige Taste drücken oder den Modus-Wählscheibe verstellen, schaltet sich die Kamera wieder ein. Wenn Sie die Kamera für mehr als 3 Minuten nicht betätigen, schaltet sie sich komplett aus. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste[image: image123.wmf], um sie wieder einzuschalten.

Auslöser-Taste

Die Auslöser-Taste ist nur im Aufnahme-Modus[image: image124.jpg]


 aktiviert. Drücken Sie im Aufnahme-Modus[image: image125.jpg]


 auf die Taste, wenn Sie ein Bild aufnehmen, verarbeiten oder speichern wollen. Bevor Sie Aufnahmen machen, sollten Sie sichergehen, dass die Kamera über genügend freien Speicherplatz für das Bild verfügt und dass die Lichtverhältnisse für die Bildaufnahme ausreichen.

Selbstauslöser-Taste
Der Selbstauslöser[image: image126.jpg]


 ist nur im Aufnahme-Modus[image: image127.jpg]


 aktiv. Wenn Sie auf die Selbstauslöser-Taste[image: image128.jpg]


 drücken, wird der Selbstauslöser mit 10 Sekunden Verzögerung aktiviert. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die Selbstauslöser-Funktion deaktivieren wollen:

· Drücken Sie erneut auf die Selbstauslöser-Taste[image: image129.jpg]


.
· Drücken Sie auf die Auslöser-Taste, um das Bild aufzunehmen.

· Schalten Sie die Kamera aus.

· Wechseln Sie zu einem anderen Modus als den Aufnahme-Modus[image: image130.jpg]


.

· Lassen Sie die Kamera automatisch die Selbstauslöser-Funktion deaktivieren, nachdem das Bild aufgenommen wurde.

Modus-Wählscheibe

Verstellen Sie das Modus-Wählscheibe, um den gewünschten Modus-Wählscheibe einzustellen. Es stehen die folgenden fünf Modus-Wählscheibe zur Verfügung:

[image: image131.jpg]




Aufnahme:

Aufnahme-Modus
[image: image132.wmf]
Wiedergabe:
Anzeige der Aufnahmen
[image: image133.wmf]
Setup:



Kamera Einstellungen
[image: image134.wmf]

Löschen:


Gespeicherte Bilder löschen
[image: image135.wmf]
Computer:

Übertragung von Bildern zu einem Computer
Batteriestromanzeige

Sie können den Batteriestatus auf der Batteriestromanzeige des LCD-Displays sehen.
[image: image136.jpg]







Batterie voll

[image: image137.jpg]







Batterie halbvoll

[image: image138.jpg]







Batterie fast leer
[image: image139.jpg]



Batterie leer. Batterien müssen ersetzt werden, da sie vollkommen leer sind. Die Kamera schaltet sich sofort automatisch aus.

Digitale Anzeige

Die digitale Zahl auf der Status-LCD hat je nach Modus jeweils eine unterschiedliche Bedeutung:

Aufnahme-Modus[image: image140.jpg]


:
Zeigt die ungefähre Anzahl der verbleibenden Bilder, die mit der aktuellen Einstellung aufgenommen werden können.
Wiedergabe[image: image141.wmf]/ Löschen[image: image142.wmf] -Modus:
Zeigt die Nummer des aktuell auf dem LCD-Monitor gezeigten Bildes.
Computer-Modus[image: image143.wmf]:
Zeigt das “PC”-Symbol und zeigt so an, dass der Computer-Modus aktiviert ist.
Anhang
LED-Mitteilungen

	Typ
	Farbe
	Status
	Beschreibung
	Ton

	LED1
	Rot
	Blinkend
	Systemfehler aufgetreten
	Ja

	LED2
	Grün
	Ein
	Kamera ist eingeschaltet
	Nein

	LED1
	Rot
	Blinkend
	Bild wird verarbeitet

(Komprimierung/Dekomprimierung)
	Nein

	LED1
	Rot
	Ein
	Fokuserkennung
	Nein

	LED1
	Rot
	Ein
	Blitzaufladung
	Nein

	Selbstauslöser-

Anzeige
	Rot
	Blinkend
	Kamera nimmt Bild auf
	Nein

	Selbstauslöser-

Anzeige
	Rot
	Ein
	Selbstauslöser ist gedrückt
	Ja


Technische Daten

	Element
	Beschreibung

	Bildsensor
	CCD-Sensor mit 2.1 Mega Pixeln

	Bildauflösung
	1600x1200/800x600

	Bildqualität
	Normal, Fein, Superfein

	Farber
	24-bit Farbe (RGB)

	Linse
	Blende: 2,8/4,01/7,18

	Auto-Fokus
	Fokusbereich: Etwa 20cm bis Unendlich

	Zoom
	2 X Digital Zoom

	Dateiformat
	JPEG, EXIF 2.1

	Interner Speicher
	8MB Flash-Speicher

	Externer Speicher
	CompactFlash-Karte (Type 1 Slot)

	Verarbeitungszeit
	Intervall zwischen Bildaufnahmen weniger als 6 Sekunden;

Bildwiedergabezeit weniger als 6 Sekunden

	Software-Treiber
	PC (Windows 98/2000/Me); Mac OS 8.6 oder spätere Version

	AP
	MGI PhotoSuite III SE, MGI PhotoVista

	LCD-Anzeige
	1.6" Farb-LCD für Echtzeitanzeige mit 280x220 Bild

	LCD-Anzeige
	Blitz/Qualität/Batteriestatus/Anzahl von Bildern/Selbstauslöser/Computer-Modus

	Eingebauter Blitz
	Auto, Rote-Augen-Reduzierung, Blitz immer, Aus

	Selbstauslöser
	10-Sek.-Verzögerung

	Belichtung
	Auto/Manuell: 0.3 EV-Schritte, -1.8 ~ +1.8EV

	Weißabgleich
	Auto, Tageslicht, Schatten, Fluoreszierend, Lampe

	Sprache
	Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (Kurzzeichen)

	Anschlüsse
	Netzanschluss/USB-Schnittstelle/VIDEO-Output (NTSC oder PAL)

	Strom
	4x Alkali-Batterien Typ AA, NiMh, Lithium; Netzteil

	Zertifikate
	CE, FCC, VCCI, TSMI

	Abmessungen
	106x70x52 mm

	Gewicht
	ungefähr 181g (ohne Batterie und CF-Karte)


Digital Camera





Benutzerhandbuch









